雲林縣加水站自主衛生管理作業須知

- 雲林縣加水站自主衛生管理紀錄表﹙如附件﹚。

- 環境清潔：

每週至少乙次實施加水站所在地及週邊環境衛生清潔檢查及可能之污染源、污染物等清除改善，並紀錄之，以免污染水質。

- 陽光直射：

每週至少乙次實施加水站水源儲存、輸送等設施設備，受陽光照射度之評估，並改善紀錄之，以避免陽光直射導致毒性或有害物質溶出，造成水源污染。

- 懸掛文件：

每週至少乙次檢查加水站應懸掛文件是否明顯或掉落，並改善紀錄之。

「雲林縣加水站衛生管理自治條例」第十一條：加水站業者應於販賣地點明顯處張貼下列文件：

一、主管機關核備證明文件。

二、水源許可證明文件。

三、管理人員證明文件及聯絡電話。

- 清潔方式：

每月至少乙次實施加水站設施設備及儲存輸送管路清洗，同時更換交換樹脂或過濾濾心等，並紀錄之。

- 載水車車牌號及載水量：

加水站如由載水車補充供應水源者，應於水源補充時，詳細紀錄車號及載水量，以確保供應之水源已申請核備許可。

- 管理人員簽名：

每次執行各項自主衛生管理業務後，加水站衛生管理人員均應塡寫紀錄，並簽名以示負責。

- 稽查人員簽名：

衛生局不定期派稽查人員實施加水站查驗，並簽名以示負責。

雲林縣         加水站自主衛生管理紀錄表

本表由加水站衛生管理人員填寫

| 檢查日期 年/月/日 | 環境 清潔 | 陽光 直射 | 懸掛文件 | 清洗方式 | 清洗日期 年/月/日 | 載運日期 年/月/日 | 載水車車牌號 | 載水量(公升) | 管理人簽 名 | 稽查人員 簽名(日期) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |
|  | □優良 □尚可 □不良 | □是 □否 | □核備證明 □水源證明 □管理人員證明 | □更換樹脂 □更換濾心 □加壓沖洗 □其他消毒 |  |  |  |  |  |  |